# 串口屏控制协议（淘晶驰 TJC / Nextion）

2026 安路赛题一 · 基于 EG4S20 的 HDMI 多媒体播放系统 · 生成于 2026-09-11

本文件由 tools/gen_uart_protocol_docx.py 从 README.md 第 7 节自动渲染，表格与文字全部逐字取自 README，不含独立维护的副本。协议若有改动，改 README 后重跑该脚本即可，不要直接编辑本 docx。README 表格里表示「两行分开写」的 ⏎ 标记，在本文中已换成单元格内的真实换行。

板载 Type-C 串口屏经 UART 成为主控制面，替代 key1/key2/key3 与 SW1~SW4 的全部功能，并扩展出直接选图 / 直接设亮度 / 直接选特效，以及实体控制根本没有的三项——图像点运算 FILT、字幕立体字 FONT 与音频源 MUSC。MODE 也是「超出」而不只是「替代」：转场码空间这一轮从 3 位扩到 4 位，8~E 七个模式在硬件上无法从拨码到达（物理项是 {1'b0, ~sw_v1[2:0]}），只能由屏幕选中。实体按键与拨码完整保留为兜底：屏幕没接、没上电或故障时，板上交互与改动前逐位一致。合并策略是 last-writer-wins，两端互为退路；FILT/FONT/MUSC 没有物理对端，它们的退路是复位值（直通 / 平面 / 测试音），详见下面「兜底语义」。

RTL 全部在 uart_screen_ctrl.v（clk 域，UART RX + TJC 命令解析）与 top_tf_hdmi_audio.v（跨时钟域注入 + 与物理控制合并）里；sd_card_bmp.v 仍是单时钟模块，命令脉冲在 top 里 CDC 之后才接进去。

## 接线

首选：板载 Type-C / CH340。uart_rx = F12（FPGA 输入，PULLUP）、uart_tx = D12（FPGA 输出），LVCMOS33，经板载 CH340 USB-UART 接到 Type-C 口，用一根 C-to-C 线连屏幕与板子。

电气前提：板子这端 CH340 是 USB 从设备，要通信，串口屏那端必须是 USB Host 才能枚举它。多数淘晶驰屏的 Type-C 是给 PC 编程用的从口——若上板发现 C-to-C 直连枚举不通，走下面的退路。

退路：2×40 GPIO 排针 TTL 飞线。把屏幕的 TTL 串口线（TX/RX/GND）直接接到排针上两个空闲 IO，绕开 CH340，必须共地。此路 RTL 完全不变，只改 pin.adc 里 uart_rx/uart_tx 两行的 LOCATION（一行切换）。

## 协议

波特率 9600（= 淘晶驰出厂默认，开箱即通、无需改屏幕工程），8N1，LSB first。FPGA 侧 BAUD 是参数；如需提速，改 FPGA 参数 + 改屏幕工程波特率两端对齐即可（50 MHz / 9600 = 5208，误差 0.006%，远小于 UART 容限）。

帧格式：4 字符大写关键字 +（可选）空格（0x20）+ 1 个 ASCII 字符参数，以淘晶驰惯例的连续 3 个 0xFF 结尾。带参帧固定 9 字节、无参帧固定 7 字节。负载字节永远是 ASCII（不会是 0xFF），所以 0xFF 唯一地表示终止符；FPGA 收到第 3 个 0xFF 即解析缓冲区。参数是十六进制单字符：0-9 = 0..9、A-F = 10..15，MODE 与 FILT 用满 0..F，其余命令仍只收自己那几个十进制数字。小写 a-f 一律拒收，屏幕侧必须发大写。

方向：目前只有「屏 → FPGA」一个方向。 uart_tx（D12）在 Stage 1 里被硬接成空闲高（assign uart_tx = 1'b1;），FPGA 一个字节都不回发——没有 ACK、没有错误码、没有状态回传。这直接决定屏幕 UI 的写法：所有状态只能由屏幕自己记账，唯一的权威回显是 HDMI 画面上的 OSD 面板（第 6 节，第 3 行 HDMI AUDIO TONE/MUSIC、第 5 行 FX: / FONT: 都是实时状态行）。发错命令的表现就是「什么都没发生」，屏幕上不会有任何提示。状态回传属于 Stage 2，见本节末。

| 命令 | 参数 | 作用 | 等价实体控制 |
| --- | --- | --- | --- |
| NEXT | 无 | 下一张已载入图片 | key1 |
| AUTO | 无 | 开 / 关自动轮播 | key2 |
| BRUP | 无 | 亮度循环 +1（到顶回 0） | key3 |
| BRGT | n = 0..4 | 直接设亮度档 | 增强 |
| MODE | n = 0..F | 直接设转场模式（0 自动轮播 / 1-6、8-B 带状特效 / 7 淡入淡出 / C 直切 / D 慢速淡入淡出 / E 黑场停顿 / F 保留 = 淡入淡出） | SW1~SW3，增强为直接选且多出 8~E |
| MARQ | n = 0..1 | 字幕 1 = 显示 / 0 = 隐藏 | SW4 |
| IMGX | n = 1..4 | 直接选第 n 张（仅在已载入范围内生效） | 增强 |
| FILT | n = 0..F | 图像点运算，13 种，见第 8 节；D/E/F 保留 = 直通 | 无实体兜底，屏幕独有 |
| FONT | n = 0..1 | 字幕字体：1 挤出浮雕立体字 / 0 平面（默认） | 无实体兜底，屏幕独有 |
| MUSC | n = 0..1 | 音频源：0 片内测试音（上电默认）/ 1 TF 卡 MUSIC.WAV | 无实体兜底，屏幕独有 |

参数越界（如 BRGT 5、IMGX 0、FONT 2、MUSC 2）、非十六进制字符（MODE G）、小写（MODE a）或多位参数（MODE 10 ⇒ clen = 7）会被长度 / 字符范围守卫静默丢弃，不会误触发。MODE 与 FILT 则接受完整 0..F，保留位有确定行为（MODE F = 淡入淡出、FILT D/E/F = 直通），所以它们没有越界一说。

FILT / FONT / MUSC 是唯一三条没有拨码 / 按键等价物的命令，因此它们的退路形式与其余七条不同：不是「拨一下拨码夺回」，而是根本不发——filt_val 复位为 4'd0（直通）、font_val 复位为 1'b0（平面）、music_en 复位为 AUDIO_SRC_DEFAULT（测试音），所以只要屏幕没接或没发过这三条命令，画面与声音就是改动前那份已上板验证过的样子（音频那一半还额外由 AUDIO_SRC_DEFAULT 一行参数兜底，置 1'b1 即恢复上一版「上电即放音乐」）。这也让「不接屏幕 = 逐位退回旧设计」这条总退路继续成立。

## 屏幕开发速查：字节、判定与生效时机

下面三张表是写屏幕工程时唯一需要对照的东西，全部逐字取自 uart_screen_ctrl.v / sd_card_bmp.v / top_tf_hdmi_audio.v，不含推测。

① 字节级帧。8N1、LSB first，每字节 10 bit ⇒ 9600 波特下 1.0417 ms/字节。终止符固定 3 个 0xFF。带参帧一律 9 字节 / 9.38 ms，无参帧一律 7 字节 / 7.29 ms。

| 命令 | 完整字节序列（hex） | ASCII | 字节数 | 空中时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEXT | 4E 45 58 54 + FF FF FF | NEXT | 7 | 7.29 ms |
| AUTO | 41 55 54 4F + FF FF FF | AUTO | 7 | 7.29 ms |
| BRUP | 42 52 55 50 + FF FF FF | BRUP | 7 | 7.29 ms |
| BRGT 3 | 42 52 47 54 20 33 + FF FF FF | BRGT 3 | 9 | 9.38 ms |
| MODE 3 | 4D 4F 44 45 20 33 + FF FF FF | MODE 3 | 9 | 9.38 ms |
| MODE A | 4D 4F 44 45 20 41 + FF FF FF | MODE A | 9 | 9.38 ms |
| MODE E | 4D 4F 44 45 20 45 + FF FF FF | MODE E | 9 | 9.38 ms |
| MARQ 1 | 4D 41 52 51 20 31 + FF FF FF | MARQ 1 | 9 | 9.38 ms |
| IMGX 2 | 49 4D 47 58 20 32 + FF FF FF | IMGX 2 | 9 | 9.38 ms |
| FILT 4 | 46 49 4C 54 20 34 + FF FF FF | FILT 4 | 9 | 9.38 ms |
| FILT C | 46 49 4C 54 20 43 + FF FF FF | FILT C | 9 | 9.38 ms |
| FONT 1 | 46 4F 4E 54 20 31 + FF FF FF | FONT 1 | 9 | 9.38 ms |
| MUSC 1 | 4D 55 53 43 20 31 + FF FF FF | MUSC 1 | 9 | 9.38 ms |
| MUSC 0 | 4D 55 53 43 20 30 + FF FF FF | MUSC 0 | 9 | 9.38 ms |

十六进制参数的 ASCII 是 0-9 = 0x30-0x39、A-F = 0x41-0x46（小写 a-f = 0x61-0x66，不收）。淘晶驰侧 print "NEXT" 发前 4 字节、printh ff ff ff 发终止符，两段拼起来就是上表；print "FILT C" 里的空格是 ASCII 0x20，由 print 原样发出，不要写成全角空格或制表符；print 也不会替你转大小写，字符串里写什么就发什么。

② 接收判定规则（不满足即静默丢弃，无任何反馈）。关键字比较的是 32-bit {c0,c1,c2,c3}，大小写敏感、必须全大写；负载只捕获前 6 字节，clen 计到 15 饱和，所以过长的帧永远凑不出下表要求的长度。

| 命令 | clen | c4 | c5 合法 ASCII | FPGA 内部得到的值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEXT / AUTO / BRUP | 必须 = 4 | — | — | 一个 clk 周期的脉冲 |
| BRGT | 必须 = 6 | 必须 0x20 | 0x30~0x34（'0'~'4'） | cmd_bright_set = 0..4 |
| MODE | 必须 = 6 | 必须 0x20 | 0x30~0x39 ∪ 0x41~0x46（'0'~'9'、'A'~'F'） | cmd_mode = 0..15 |
| MARQ | 必须 = 6 | 必须 0x20 | 0x30 或 0x31 | cmd_marquee = 0 / 1 |
| IMGX | 必须 = 6 | 必须 0x20 | 0x31~0x34（'1'~'4'，1 基） | cmd_img_sel = 0..3（FPGA 内部 −1） |
| FILT | 必须 = 6 | 必须 0x20 | 0x30~0x39 ∪ 0x41~0x46（'0'~'9'、'A'~'F'） | cmd_filt = 0..15 |
| FONT | 必须 = 6 | 必须 0x20 | 0x30 或 0x31 | cmd_font = 0 / 1 |
| MUSC | 必须 = 6 | 必须 0x20 | 0x30 或 0x31 | cmd_audio = 0（测试音）/ 1（卡上音乐） |

MODE / FILT 的取值空间是十六进制单字符，不是十进制数：MODE A = 10、MODE F = 15，FILT C = 12。判定只做两件事——c5 落不落在上面两个 ASCII 区间内，以及 c5 <= "9" 决定减 0x30 还是减 0x41 再加 10。小写 a-f 落在 0x61~0x66，两个区间都不含，一律拒收。 BRGT / MARQ / IMGX / FONT / MUSC 是十进制单字符，没有十六进制扩展，BRGT A 会被丢掉。MODE / FILT 接受完整 0..F 是刻意的：C/D/E 是三个非带状转场，F 与 D/E/F 滤镜是保留位但有确定行为（淡入淡出 / 直通），协议里没有「无效值」。

常见「发了没反应」的六个原因，按实际踩到的概率排序：① 参数不是十六进制单字符（小写 MODE a、字母越界 MODE G、十进制越界 BRGT 5、1 基下界 IMGX 0、MUSC 2）；② 多位参数（MODE 10 ⇒ clen=7，想发 16 是不存在的，上界就是 F）；③ 无参命令多带了东西（NEXT 1 ⇒ clen=6，NEXTX ⇒ clen=5，两者都不等于 4）；④ 分隔符不是 0x20；⑤ 关键字小写；⑥ 终止符不足 3 个 0xFF，或中间夹了别的字节（ffc 遇到非 0xFF 就清零）。第 3 个 0xFF 一到就立即 dispatch 并清空 clen/ffc，因此帧与帧可以背靠背发送，不需要帧间空闲字节。

③ 生效前提与延迟。前提不满足时命令同样被丢弃且不排队，这是上电阶段最容易误判的一点。

| 命令 | 前提条件 | 从末字节算起的生效延迟 |
| --- | --- | --- |
| NEXT / IMGX | first_image_committed（第一张图已上屏）且 已载入张数 > 1 | 脉冲过 toggle-CDC 约 30 ns；画面变化取决于当前转场码，帧数含触发帧（tools/sim_transition.py Pass H 逐帧实测）——带状（1-6、8-B）端到端 38 帧 ≈ 0.63 s；淡入淡出 7/F 18 帧 ≈ 0.30 s；慢速淡入淡出 D 33 帧 ≈ 0.55 s；黑场停顿 E 30 帧（其中 12 帧全黑）≈ 0.50 s；直切 C 3 帧、触发帧当帧即换 ≈ 0.05 s |
| AUTO | first_image_committed 且 卡上找到 > 1 张图 | 同上（toggle 语义，见下） |
| BRGT / BRUP | 无（与 key3、brightness_level 同在 clk 域） | 立即改档，经 2FF 进 video_clk，≈ 100 ns 后下一个像素起生效 |
| MODE | 无 | 裸 2FF 进 video_clk ≈ 80 ns，但特效码在每次转场开始时采样一次，飞行中改不会撕裂当前转场 ⇒ 实际是下一次转场才生效 |
| MARQ | 无 | 裸 2FF ≈ 80 ns，不做帧原子（字幕只是画面中部一条带，中途切换肉眼可忽略） |
| FILT / FONT | 无 | clk 锁存 → 2FF → 帧原子放行，最坏等一个帧起点 ⇒ ≤ 16.7 ms（640×480@60 Hz），生效位置永远在帧顶，所以绝不会撕出横缝 |
| MUSC | 无（music_en 在 clk 域，与 filt_val 同一个纯锁存惯用法） | 裸 2FF ≈ 80 ns 后下一个音频采样点起换源，最坏一个采样点（≈ 21 µs）的相位不连续，无爆音、无断流；1→0 另外要让出 SD 端口，上界一个扇区 ≈ 0.19 ms（模型实测 448 拍 = 0.16 ms）。不排队、不记忆：切回测试音后下次发 MUSC 1 是从头重播整首曲子 |

四条必须写进屏幕逻辑的语义：

IMGX 的上界是「实际已载入张数」，不是常数 4。 卡上只有 2 张图时 IMGX 3 / IMGX 4 被丢弃（无害）。因为无 TX 回传，屏幕无法预先知道载入了几张、也就无法禁用超出的按钮——接受「按了没反应」即可。

IMGX / NEXT 不会关掉自动轮播，只把 auto_cnt 清零。轮播开着时（间隔 1 s）手动选的图最多停留一个间隔就被推走 ⇒ 屏幕上的「直接选图」按钮应当先发一条 AUTO 关轮播。

AUTO 是 toggle，不是 set。 屏幕必须自己维护开 / 关的奇偶；屏幕重新上电或换页后，它显示的状态可能与 FPGA 实际状态相反，此时按一下只会把 FPGA 翻到另一边，屏上文字要按「翻转」而不是「设为」来更新。NEXT / BRUP 同理是脉冲 / 循环语义，不要用屏幕定时器高频重发，否则会连跳。

MUSC 是 set，但屏幕无法验证它是否真的出声。 与 AUTO 相反，MUSC 0 / MUSC 1 是绝对值，屏上单选态与 FPGA 一定一致。但卡上没有 MUSIC.WAV 时 MUSC 1 得到的是静音，不会自动退回测试音——audio_pcm_player 在 FIFO 空时持续输出零样本（这是 ACR 参考不断流的前提，不能改）。所以「选了音乐却没声」有两种成因：卡里没放 MUSIC.WAV，或文件不是 16-bit 立体声 44.1 kHz 裸 PCM。判据是 HDMI OSD 第 3 行：它显示 HDMI AUDIO MUSIC 就说明命令已生效、问题在卡上文件；仍显示 TONE 才是命令被丢了（多半是参数不是 0/1）。屏幕侧不要做「静音自动回退」的定时器。

RTL 侧没有任何速率限制，但建议帧间留 ≥ 10 ms（一个带参帧占空 9.38 ms），并且不要在屏幕页面初始化代码里自动发命令：那时 FPGA 多半还在扫描 / 加载，SD 侧三条命令会被丢掉，而屏幕无从得知何时就绪。所有命令都由人手按下触发，天然满足「第一张图已上屏」这个前提。

## 屏幕端按钮事件代码（淘晶驰 USART HMI，全 47 个取值逐条枚举）

每个按钮在 Touch Release Event 里写两行——print 发 ASCII 命令、printh ff ff ff 发终止符（下表 ⏎ 表示两行分开写，照抄即可）。47 行就是全部，MODE/FILT 的保留位（MODE F、FILT D/E/F）有确定行为但不必做按钮，已在备注列标出。

| # | 按钮标签建议 | Touch Release Event | 发出字节（hex） | 前提 / 生效 / 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下一张 | print "NEXT" printh ff ff ff | 4E 45 58 54 FF FF FF | 第一张图已上屏且已载入 >1 张；脉冲，不要长按连发；不关轮播 |
| 2 | 自动轮播 开/关 | print "AUTO" printh ff ff ff | 41 55 54 4F FF FF FF | 卡上 >1 张；toggle 不是 set，屏幕自己维护奇偶 |
| 3 | 亮度 +1 | print "BRUP" printh ff ff ff | 42 52 55 50 FF FF FF | 无前提；立即；到 4 后回绕到 0 |
| 4 | 暗 −2 | print "BRGT 0" printh ff ff ff | 42 52 47 54 20 30 FF FF FF | 无前提；≈100 ns 后下一个像素起生效 |
| 5 | 暗 −1 | print "BRGT 1" printh ff ff ff | 42 52 47 54 20 31 FF FF FF | 同上 |
| 6 | 正常 | print "BRGT 2" printh ff ff ff | 42 52 47 54 20 32 FF FF FF | 同上；上电默认档 |
| 7 | 亮 +1 | print "BRGT 3" printh ff ff ff | 42 52 47 54 20 33 FF FF FF | 同上 |
| 8 | 亮 +2 | print "BRGT 4" printh ff ff ff | 42 52 47 54 20 34 FF FF FF | 同上；BRGT 5 及以上被丢弃 |
| 9 | 转场·自动轮播 | print "MODE 0" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 30 FF FF FF | 无前提；下一次转场才生效（起点采样一次）；链 7→1→…→6→8→…→B→7 |
| 10 | 转场·擦除↓ | print "MODE 1" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 31 FF FF FF | 带状，端到端 38 帧 ≈0.63 s；与 SW1-3 拨码等价 |
| 11 | 转场·擦除↑ | print "MODE 2" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 32 FF FF FF | 同上 |
| 12 | 转场·百叶窗 | print "MODE 3" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 33 FF FF FF | 同上，15 帘 × 16 组 |
| 13 | 转场·中心展开 | print "MODE 4" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 34 FF FF FF | 同上 |
| 14 | 转场·随机条 | print "MODE 5" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 35 FF FF FF | 同上，逐组 bitrev |
| 15 | 转场·梳状 | print "MODE 6" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 36 FF FF FF | 同上，偶下奇上 |
| 16 | 转场·淡入淡出 | print "MODE 7" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 37 FF FF FF | 非带状，18 帧 ≈0.30 s |
| 17 | 转场·上下夹击 | print "MODE 8" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 38 FF FF FF | 屏幕专属（拨码发不出）；带状 ≈0.63 s |
| 18 | 转场·隔行两遍 | print "MODE 9" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 39 FF FF FF | 屏幕专属；带状，先偶后奇 ≈0.63 s |
| 19 | 转场·粗块乱序 | print "MODE A" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 41 FF FF FF | 屏幕专属；带状，15 块 × 16 组 ≈0.63 s |
| 20 | 转场·四路交错 | print "MODE B" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 42 FF FF FF | 屏幕专属；带状 ≈0.63 s |
| 21 | 转场·直切 | print "MODE C" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 43 FF FF FF | 屏幕专属·仅手动（不在轮播里）；3 帧、触发帧当帧即换 ≈0.05 s |
| 22 | 转场·慢速淡入淡出 | print "MODE D" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 44 FF FF FF | 屏幕专属·仅手动；33 帧 ≈0.55 s（7 的两倍慢） |
| 23 | 转场·黑场停顿 | print "MODE E" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 45 FF FF FF | 屏幕专属·仅手动；30 帧含 12 帧全黑 ≈0.50 s |
| 24 | *（不做按钮）* | print "MODE F" printh ff ff ff | 4D 4F 44 45 20 46 FF FF FF | 保留位，行为等同 MODE 7 |
| 25 | 字幕 隐藏 | print "MARQ 0" printh ff ff ff | 4D 41 52 51 20 30 FF FF FF | 无前提；≈80 ns；物理 SW4 一动即撤销屏幕覆盖 |
| 26 | 字幕 显示 | print "MARQ 1" printh ff ff ff | 4D 41 52 51 20 31 FF FF FF | 同上 |
| 27 | 选第 1 张 | print "IMGX 1" printh ff ff ff | 49 4D 47 58 20 31 FF FF FF | 需已载入 ≥1 张；按下前先发 AUTO 关轮播；IMGX 0 被丢弃（1 基） |
| 28 | 选第 2 张 | print "IMGX 2" printh ff ff ff | 49 4D 47 58 20 32 FF FF FF | 需已载入 ≥2 张，否则静默丢弃；同上 |
| 29 | 选第 3 张 | print "IMGX 3" printh ff ff ff | 49 4D 47 58 20 33 FF FF FF | 需已载入 ≥3 张；同上 |
| 30 | 选第 4 张 | print "IMGX 4" printh ff ff ff | 49 4D 47 58 20 34 FF FF FF | 需已载入 ≥4 张；同上 |
| 31 | FX·OFF 直通 | print "FILT 0" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 30 FF FF FF | 无前提；帧原子，最坏 ≤16.7 ms，生效位置永远在帧顶；上电默认 |
| 32 | FX·GRAY 灰度 | print "FILT 1" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 31 FF FF FF | 同上 |
| 33 | FX·INVT 反色 | print "FILT 2" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 32 FF FF FF | 同上 |
| 34 | FX·THRS 二值化 | print "FILT 3" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 33 FF FF FF | 同上 |
| 35 | FX·SEPIA 复古棕 | print "FILT 4" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 34 FF FF FF | 同上 |
| 36 | FX·CNTR 对比度增强 | print "FILT 5" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 35 FF FF FF | 同上 |
| 37 | FX·SATU 饱和度增强 | print "FILT 6" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 36 FF FF FF | 同上；屏幕专属（拨码只到 5） |
| 38 | FX·MUTE 低饱和 | print "FILT 7" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 37 FF FF FF | 同上；屏幕专属 |
| 39 | FX·AMBER 琥珀暖调 | print "FILT 8" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 38 FF FF FF | 同上；屏幕专属 |
| 40 | FX·COOL 冷调 | print "FILT 9" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 39 FF FF FF | 同上；屏幕专属 |
| 41 | FX·SOLAR 曝光反转 | print "FILT A" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 41 FF FF FF | 同上；屏幕专属 |
| 42 | FX·POSTE 色调分离 | print "FILT B" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 42 FF FF FF | 同上；屏幕专属，4 级 |
| 43 | FX·GINV 灰度负片 | print "FILT C" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 43 FF FF FF | 同上；屏幕专属 |
| — | *（不做按钮）* | print "FILT D" / "FILT E" / "FILT F" printh ff ff ff | 46 49 4C 54 20 44¦45¦46 FF FF FF | 三个保留位，行为等同 FILT 0 直通 |
| 44 | 字幕 2D 平面 | print "FONT 0" printh ff ff ff | 46 4F 4E 54 20 30 FF FF FF | 无前提；帧原子 ≤16.7 ms；上电默认；OSD 第 5 行 FONT:2D |
| 45 | 字幕 3D 浮雕 | print "FONT 1" printh ff ff ff | 46 4F 4E 54 20 31 FF FF FF | 同上；OSD 第 5 行 FONT:3D |
| 46 | 音频·内置测试音 | print "MUSC 0" printh ff ff ff | 4D 55 53 43 20 30 FF FF FF | 无前提；上电默认；1→0 让出 SD 端口 ≤0.19 ms（实测 0.16 ms） |
| 47 | 音频·TF 卡音乐 | print "MUSC 1" printh ff ff ff | 4D 55 53 43 20 31 FF FF FF | ≈80 ns 后下一个采样点起换源；需卡内有 MUSIC.WAV（16-bit 立体声 44.1 kHz 裸 PCM），否则静音且不自动回退；再切回来是从头重播 |

标签里的 OFF/GRAY/…/GINV 这十三个缩写就是 OSD 第 5 行 FX: 后面显示的字串，逐字一致（二者读同一个 filt_frame 寄存器）。屏幕工程波特率保持 9600 与 FPGA 对齐。

交付件：本节可整节渲染成 Word 交给屏幕工程的人——python tools/gen_uart_protocol_docx.py 生成 doc/串口屏控制协议_淘晶驰.docx（A4 横向，6 张表）。那份 docx 是纯生成物：表格与文字逐字解析自本 README，脚本里没有任何硬编码的协议副本，所以它不可能与本节漂移；协议改了只改 README，然后重跑脚本，不要直接编辑 docx。

三条照抄时的坑：print 里的空格必须是 ASCII 0x20，不能是全角空格或 Tab；print 不会替你转大小写，关键字与 A-F 都必须写成大写（小写 a-f 落在 0x61~0x66，两个合法区间都不含，一律拒收）；MODE/FILT 是十六进制单字符，想表达 10 就写 A，不存在两位数——MODE 10 会让 clen=7 而整帧被丢弃。

按钮标签建议（与 HDMI OSD 用同一套词，评委两边对照时不会出现两个名字）：

亮度 BRGT n：0 = −64、1 = −32、2 = 原样（上电默认）、3 = +32、4 = +64（video_brightness.v 的饱和加减档位）。标签直接写「暗 −2 / 暗 −1 / 正常 / 亮 +1 / 亮 +2」比写数字直观。

转场 MODE n（十六进制单字符）：0 = 自动轮播（上电默认，SW1-3 全 OFF）、1 = 擦除↓、2 = 擦除↑、3 = 百叶窗、4 = 中心展开、5 = 随机条、6 = 梳状、7 = 淡入淡出、8 = 上下夹击、9 = 隔行两遍、A = 粗块乱序、B = 四路交错、C = 直切、D = 慢速淡入淡出、E = 黑场停顿、F = 保留（行为等同 7）。几何定义见第 3 节两张表；0 是每换一张图轮换 7→1→2→3→4→5→6→8→9→A→B→7，C/D/E 不在轮播里，屏上最好把它们单独放一排并注明「仅手动」。8-E 这七个码物理拨码发不出来（拨码路径是 {1'b0, ~sw[2:0]}，只产出 0..7），屏幕是它们的唯一入口。

算法 FILT n（十六进制单字符）：0 = OFF（直通）、1 = GRAY（灰度）、2 = INVT（反色）、3 = THRS（二值化）、4 = SEPIA（复古棕）、5 = CNTR（对比度增强）、6 = SATU（饱和度增强）、7 = MUTE（低饱和）、8 = AMBER（琥珀暖调）、9 = COOL（冷调）、A = SOLAR（曝光反转）、B = POSTE（色调分离 4 级）、C = GINV（灰度负片）、D/E/F = 保留（直通，屏上不必做按钮）。这十三个缩写就是 OSD 第 5 行 FX: 后面显示的字串，逐字一致——它们全部落在 font8x8 已有字形内，字模里没有 J K Q W Z 五个字母，改名字前先查字形表。

音频源 MUSC n：0 = 测试音（上电默认）、1 = 卡上音乐。标签建议直接写「内置测试音 / TF 卡音乐」，并在音乐那一档旁边注一句「需要卡内有 MUSIC.WAV」，理由见上面第 ④ 条语义。

字体 FONT n：0 = 2D 平面（上电默认）、1 = 3D 挤出浮雕。OSD 第 5 行显示 FONT:2D / FONT:3D。

页面规划（无 TX 回读 ⇒ 屏幕必须自己记账，下列每条都围绕这一点）：

| 页 | 控件 | 命令 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控制 | 按钮（瞬动） | NEXT | 脉冲语义，不要做成长按连发 |
| 主控制 | 双态按钮 | AUTO | toggle 语义，屏幕自己维护 on/off 文字；换页 / 重新上电后显示可能与实际相反，见上面第 ③ 条 |
| 主控制 | 5 个单选（radio group） | BRGT 0..4 | 触屏上单选比 BRUP 循环好用；BRUP 留一个瞬动按钮兜底 |
| 主控制 | 双态按钮 | MARQ 1 / MARQ 0 | 电平类，屏幕记状态 |
| 主控制 | 双态按钮 | FONT 1 / FONT 0 | 屏幕独有，无物理对端 |
| 音频页 | 2 个单选 | MUSC 0 / MUSC 1 | 屏幕独有；上电是测试音，屏上默认选中「测试音」那一档才对。音乐档旁边注明「需要卡内有 MUSIC.WAV」，选错时以 OSD 第 3 行为准 |
| 算法页 | 13 个单选 | FILT 0..FILT C | 屏幕独有；单选组的选中态与 OSD 第 5 行 FX: 必然一致，因为二者读的是同一个 filt_frame 寄存器。D/E/F 是保留位，不必做按钮 |
| 转场页 | 16 个单选 | MODE 0..MODE F | 选完要等下一次换图才看得到效果，屏上最好有一句提示。建议分两排：0-7 与拨码一一对应，8-E 是屏幕专属（拨码发不出来），F 保留 |
| 选图页 | 4 个按钮 | IMGX 1..4 | 按下前先发 AUTO 关轮播；越界按钮无法预先禁用，按了没反应属正常 |

两条通用规则：其一，OSD 才是权威回显，屏幕上的选中态只是本地记账，演示时若屏幕显示与画面不符，以 HDMI 上的 OSD 面板为准；其二，任何页面初始化代码都不要自动发命令，理由见上面「生效前提」。

## 兜底语义（last-writer-wins，两端互为退路）

脉冲类（NEXT / AUTO / BRUP）：实体按键与屏幕命令 OR 合并，任一都能触发。亮度直接设值 BRGT 覆盖当前档，实体 key3 仍可继续循环。

电平类（MODE / MARQ）：屏幕命令置覆盖使能 ovr_en 并锁存值；实体拨码一旦变动（clk 域同步后检测到 sw 电平变化）就清 ovr_en，物理路径立即重新接管。于是「动一下拨码 = 夺回控制权，发一条屏幕命令 = 屏幕夺回」，谁都不会被永久锁死。

屏幕独有类（FILT / FONT / MUSC）：没有 ovr_en 握手，也没有物理路径要合并——clk 域里就是 if (cmd_filt_set) filt_val <= cmd_filt; 一个纯锁存，谁发谁生效、后发覆盖先发。退路是复位值而不是「拨一下拨码」：filt_val 复位 4'd0、font_val 复位 1'b0、music_en 复位到 top 参数 AUDIO_SRC_DEFAULT（默认 1'b0 = 测试音），屏幕不发命令时它们一路保持直通、平面与测试音。music_en 连 mode_ovr_en 那套「物理拨码变动即撤销覆盖」的逻辑都不参与——没有对应的物理开关，屏幕是它唯一入口，所以覆盖永不被撤销。要把上电默认改回「一上电就放音乐」，只改 AUDIO_SRC_DEFAULT = 1'b1 这一行重综合即可，这是改动前已上板验证过的行为。

## 跨时钟域与覆盖 mux（核心正确性点）

亮度：UART 与 key3 / brightness_level 同在 clk 域，直接合并，无 CDC。

NEXT / AUTO / IMGX（→ sd_card_clk 域）：命令脉冲用 toggle-CDC 过域——clk 域每来一条命令翻转一个 reg，sd_card_clk 域 2FF 同步 + s1^s2 边沿检测还原成单周期脉冲，再 OR 进 sd_card_bmp 现有的 key 条件。IMGX 的 2-bit 目标值用 data + toggle 同步（数据准静态、人类速率，toggle 边沿到达时数据已稳定 ≥2 拍）。所有 CDC 都在 top 里做，sd_card_bmp 保持单时钟。

MODE / MARQ（→ video_clk 域）：保留已验证的物理路径一位不动——sw_v0 <= sw[2:0]、trans_mode 的物理项 ~sw_v1、sw4_v0 <= sw[3]、marquee 的物理项 sw4_v1 全部原样。屏幕覆盖作为并联 mux 叠加在其后：clk 域维护 mode_ovr_en/val、marq_ovr_en/val，2FF 同步进 video_clk，

assign trans_mode = mode_ovr_en_v1 ? mode_ovr_val_v1 : {1'b0, ~sw_v1};

assign marquee_en = marq_ovr_en_v1 ? marq_ovr_val_v1 : sw4_v1;

退路天然成立：屏幕从未发命令时 ovr_en = 0，trans_mode / marquee_en 与改前逐位相同。trans_mode 两侧现在都是 4 位，拨码侧高位由 {1'b0, ...} 显式补零，所以物理路径精确产出 0..7，8-E 只能经 mode_ovr_val_v1 到达——这是刻意的：新功能不给物理开关，已验证的老路径一位不变。

FILT / FONT（→ video_clk 域，帧原子生效）：三段链。① clk 域 filt_val / font_val 纯锁存命令值；② 裸 2FF 电平同步器进 video_clk（filt_val_v0/v1、font_val_v0/v1），准静态多 bit 值不做 toggle、靠「人类速率下数据早已稳定」成立；③ 帧原子锁存——只在帧起点放行：

if (video_frame_start) begin      // video_frame_start = vs_d & ~vs

filt_frame <= filt_val_v1;

font_frame <= font_val_v1;

end

第 ③ 步是这条链的正确性核心：算法或字体若在帧中途切换，上半帧与下半帧会用不同的映射，撕出一道横缝；锁在帧起点后，一帧内 filt_frame / font_frame 恒定。filt_frame 同时驱动 video_effect.I_sel 与 osd_overlay.I_filt，font_frame 同时驱动 marquee_overlay.I_3d 与 osd_overlay.I_font——效果与回显读的是同一个寄存器，所以屏上文字不可能和画面不一致。两个寄存器复位为 4'd0 / 1'b0，即 FONT 0 与「直通」也恰好是上电状态。

## 退路开关与验证

一行退路：不接屏幕 → 所有 ovr_en = 0、无命令脉冲注入，板上行为与改动前完全一致，无需改代码。

接线退路：Type-C 枚举不通 → 改 pin.adc 两行 LOCATION 到 GPIO 排针 TTL 飞线，RTL 不动。

离线验证：tools/sim_uart_ctrl.py 是这条链路的周期精确模型（三时钟域按真实相位偏移跑在同一时间轴上）。Pass A 真实分频 5208 逐字节解码，B 十条命令效果 + 越界守卫（MODE/FILT 走十六进制 c5_is_hex/c5_hex，全 0..F 逐个断言解码值；BRGT 5/FONT 2/MUSC 2 十进制越界与 MODE 10/FILT 33 两位参数被 clen==7 拒掉），C toggle-CDC 每条命令恰好一个 sd 脉冲且 IMGX 值正确，D 覆盖 mux + 拨码夺回 + 亮度合并 + FILT/FONT 的 clk 锁存 → 2FF → 帧原子输出三段链（其中专门有一条：帧中途发 FILT 5 必须被扣住到下一个帧起点才放行，扣不住的模型就是撕横缝的那个 bug）+ MUSC 的 clk 锁存 → 裸 2FF 两段链（刻意断言它不进帧原子锁存），E 负对照（只给 2 个 0xFF、未知关键字、NEXTX 超长、半帧后接有效帧、小写 MODE a 与 mode 3、非十六进制 MODE G、无参 MUSC、MUSCX 1、完全不发命令时输出与基线逐位一致——这条退路证明现在也覆盖 filt_frame / font_frame / music_en 三个寄存器，不只是组合 mux）。还有一条专门的退路断言：拨码扫遍 0..7 时 4 位 trans_mode 的取值永不超过 7，证明 8-E 真的只能从串口到达。全部 95 项通过。

## 竞赛规则说明

串口屏自带 MCU，但它是人类输入外设（等同遥控器 / 键盘）：只发命令，不参与任何媒体算法、控制逻辑或数据预处理。显示 / 转场 / 缩放 / 音频仍 100% 在 FPGA 内自主实现，符合赛题「算法、控制逻辑和数据处理流程均在 FPGA 内自主实现，未引入额外处理器参与控制或算法预处理」的要求。

## 尚未做（Stage 2）

uart_tx 目前恒为空闲高（Stage 1 只做 RX 控制）。状态回传（把 IMG:n / 亮度 / 自动开关 / 模式实时发回屏幕文本控件）留到 Stage 1 上板验证通过后再接，用 ENABLE_READBACK 参数一键开关，关掉即退回 Stage 1 行为。

屏幕工程现在就该为它留位置：计划中的回传帧与命令帧同构（ASCII 负载 + 3 个 0xFF 终止符），内容直接就是淘晶驰的赋值语句（形如 t_img.txt="2"）。淘晶驰屏收到以 3 个 0xFF 结尾的数据本来就当指令执行，不需要写任何接收事件代码，所以屏幕侧唯一要预留的是控件命名——把要接收状态的文本控件按 t_img / t_brgt / t_auto / t_mode / t_filt / t_font 命名即可。回传是可选的，屏幕逻辑必须容忍它永不到来（即上面说的本地记账），这样 Stage 2 接上时是纯增益、不接也不影响现有功能。